909705 DGA GFF TV

Overspanningsafleider van het Type 1 / P1 volgens EN 61643-21
Geïntegreerde meet- / testuitgang voor coaxiale 75 Ohm TV- en SAT-systemen
Energetisch gecoördineerd met de afleider DEHNgate GF TV
Toepasbaar in installaties met afstandsvoeding
Aarding via behuizing op geaarde rail (EN 60715) of via geïntegreerde aardingsklem

- Hoogste duurspanning dc: 24 V

- Nominale stroom: 2 A

- C2 nominale afleidstootstroom (8/20): 10 kA

- Frequentiebereik: dc, 5-2400 MHz

- Terugvloeidemping: >= 14 dB

- Aansluiting ingang / uitgang: F-connector / F-connector

- Geleverd met wandmontage houder en 2 F-connectoren

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DGA GFF TV

Referentie: 909705

11/07/2017