952510 DG M YPV SCI 1000

Meerpolige overspanningsafleider voor fotovoltaïsche installaties met 3-stappen DC-afschakel-inrichting.

- Afleider van type 2 volgens EN 61643-11

- Foutresistente Y-configuratie met 3 hoogvermogen varistoren

- Eenvoudige module-uitwisseling door trillingbestendige ontgrendelingsknop

- Toestel heeft een gecombineerd afschakel- en kortsluitcircuit om brandgevaar te voorkomen veroorzaakt door DC vlambogen.

- Veilige modulewissel door geïntegreerde DC zekering

- Max. toelaatbare PV-spanning UOC STC <= 1000 V DC

- Kortsluitvast tot 1000A DC (Iscwpv) conform pr EN 50539-11

- Totale afleidstootstroom Itotal: 40 kA

- Thermodynamische afschakelinrichting

- Statusaanduiding van elke beveiligingsmodule (functie/defect) in zichtvenster

- Duidelijke modulecodificatie

- Multifunctionele aansluitklemmen voor geleiders en kamrail

- Apparaat voor montage op 35 mm  rail volgens DIN 43880, 3 modules

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DG M YPV SCI 1000

Referentie: 952 510

12/07/2017