953400 DR M 4P 255

4-polige, steekbare overspanningsafleider voor het beveiligen van eindapparatuur.

- Afleider van type 3 volgens EN 61643-11

- Combinatie van hoogvermogen zinkoxydevaristor/vonkenbrug

- Basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules

- Eenvoudige module-uitwisseling door trillingsbestendige ontgrendelingsknop

- Doorvoerbedrading

- Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255/440 V ac

- Nominale afleidstootstroom (8/20): 8 kA

- Beschermingsniveau [L-N]: < 1 kV

- Voorzekering: 25 A gL/gG of B 25 A

- Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met type 2 overspanningsafleiders en type 1 combi-afleiders van dezelfde familie

- Functie- en defectaanduiding

- Duidelijke beveiligingsmodule-codificatie

- Geschikt voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 2 modules

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DR M 4P 255

Referentie: 953 400

12/07/2017