## Open vloerkanaalsysteem gelijkliggend met de vloer

Het open vloerkanaal moet geassembleerd worden geleverd. Het is samengebouwd uit 2 zijprofielen en 2 tapijtstootranden vervaardigd uit aluminium, 4 blinddeksels, 4 dwarsprofielen, 4 ankers en 1 aardverbinder vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform de norm NBN EN10346.
Het vloerkanaalsysteem wordt toegepast met vloerbekledingen die droog (tapijt, vinyl) of vochtig (parket) gereinigd worden en is belastbaar tot 3 kN. De volledige belasting moet worden opgenomen door het systeem en zijn ankers zodat bewapening van de omliggende vloer niet nodig is.

Er kan gekozen worden uit:

- open vloerkanaal breedte 200 mm, lengte 2 m

- open vloerkanaal breedte 300 mm, lengte 2 m

- open vloerkanaal breedte 400 mm, lengte 2 m

- open vloerkanaal breedte 500 mm, lengte 2 m

Het vloerkanaalsysteem wordt effen geregeld de afgewerkte vloer met nivelleersteunen. Per vloerkanaal moeten 4 nivelleersteunen separaat besteld worden. Kiezen uit:

- nivelleersteun hoogte 60 mm regelbaar tot 110 mm

- nivelleersteun hoogte 100 mm regelbaar tot 150 mm

Vervolgens moet het vloerkanaal vervolledigd worden met een bekisting te kiezen uit één van de volgende 3 mogelijkheden:

- twee zijwanden uit plaatstaal (standaarduitvoering)

  - zijwand regelbereik 60 - 110 mm, lengte 2 m

  - zijwand regelbereik 100 - 150 mm, lengte 2 m

- twee zijwanden uit kunststof (bij akoestische ontkoppeling)

  - zijwand regelbereik 60 - 110 mm, lengte 2 m

  - zijwand regelbereik 100 - 150 mm, lengte 2 m

- een gesloten stalen bodemkuip (bij EMC bekabeling).

  - bodemkuip regelbereik 60 - 90 mm, breedte 200, 300, 400 of 500 mm, lengte 2 m

  - bodemkuip regelbereik 80 - 110 mm, breedte 200, 300, 400 of 500 mm, lengte 2 m

  - bodemkuip regelbereik 100 - 130 mm, breedte 200, 300, 400 of 500 mm, lengte 2 m

  - bodemkuip regelbereik 120 - 150 mm, breedte 200, 300, 400 of 500 mm, lengte 2 m

Om hoek of T of X-stukken te maken moeten montagesets leverbaar zijn. 
Ook eindstukken van hetzelfde fabricaat zijn verkrijgbaar.

Het systeem is nog aan te vullen met:

- montagedeksels met uitsparingen in functie van de vorm en de afmetingen van de gekozen aansluitdozen. (inbouw in het vloerkanaal zelf)

- holle bouwdozen en bekistingen (of een aanbouweenheid) in functie van de vorm en de afmetingen van de gekozen aansluitdozen. (montage naast het vloerkanaal)

21/08/2018