## Rechthoekige aansluitdozen met markeerrand, in roestvast staal,
voor maximaal 16 mechanismen 22,5 x 45 mm.
Droog onderhouden vloeren

De nivelleercassette, het deksel met zijuitlaat en de hendel moeten vervaardigd zijn uit roestvast staal. 
De cassette moet opstaande boorden hebben die een markeerrand vormen. De nivelleercassette moet in de vier hoeken voorzien zijn van een nivelleervoet.
De hendel om het deksel te openen moet zelfsluitend zijn. 
De zijuitlaat klapt naar boven en een mechanische vergrendeling zorgt ervoor dat snoeren niet per abuis doorgeknipt worden.
Er moet gekozen kunnen worden voor een inlegdiepte voor de vloerbekleding van 12 of 22 mm.
De levering voorziet eveneens in een rubber (tussen de cassette en het deksel) die het stapgeluid dempt.
De maximale belasting van de aansluitdoos is 1,5 kN.

Afmetingen RVS nivelleercassettes met deksel met zijuitlaat (keuze maken):

- rechthoekige set 184 x 258  mm, inlegdiepte 12 mm

- rechthoekige set 184 x 258 mm, inlegdiepte 22 mm

Om de aansluitdoos uit te kunnen rusten met 2 toestelbekers voor stopcontacten en/of multimedia-aansluitingen moet deze worden voorzien van een montageset met rasters.

Montageset (keuze maken):

- montageset, hoogte 55 mm, breedte 131 mm, 2 rijen rasters (maximum 16 mechanismen 22,5 x 45 mm)

- montageset, hoogte 85 mm, breedte 132 mm, 2 rijen rasters (maximum 16 mechanismen 22,5 x 45 mm)

3/10/2018