## Ronde aansluitdozen met markeerrand, in roestvast staal,
voor maximaal 24 mechanismen 22,5 x 45 mm.
Nat onderhouden vloeren

De nivelleercassette en het deksel met centrale uitlaat moeten vervaardigd zijn uit roestvast staal. 
De cassette moet opstaande boorden hebben die een markeerrand vormen. 
De nivelleercassette moet voorzien zijn van 4 nivelleervoeten.
De centrale uitlaat moet afgesloten zijn met een schroefdeksel .
vervaardigd uit aluminium. Er moeten van hetzelfde fabricaat cilinders, voor verhoogde kabeluitlaat, leverbaar zijn.
Er moet kunnen gekozen worden voor een inlegdiepte voor de vloerbekleding van 12 of 30 mm. Opvullingen in PVC van 6 mm dik zijn leverbaar.

Een opgevuld deksel met een gestraalde roestvast stalen plaat moet eveneens bestaan.

De levering voorziet eveneens in een rubber (tussen de cassette en het deksel) die zorgt voor de waterdichtheid en die het stapgeluid dempt.
De maximale belasting van de aansluitdoos is 2 kN (20 kN bij opgevuld deksel).

Afmetingen RVS nivelleercassettes met deksel met zijuitlaat (keuze maken):

- ronde set diameter 305 mm, inlegdiepte 12 mm

- ronde set diameter 305 mm, inlegdiepte 30 mm

- ronde set diameter 305 mm, opgevuld met RVS

Om de aansluitdoos uit te kunnen rusten met 3 toestelbekers voor stopcontacten en/of multimedia-aansluitingen moet deze worden voorzien van een montageset met rasters.
Bij een lage vloeropbouw moet het ook mogelijk zijn om een toestelraam te plaatsen voor mechanismen.

Montageset of toestelraam (keuze maken):

- montageset, hoogte 55 mm, breedte 109 mm, 3 rijen rasters (maximum 24 mechanismen 22,5 x 45 mm)

- montageset, hoogte 84 mm, breedte 109 mm, 3 rijen rasters (maximum 24 mechanismen 22,5 x 45 mm)

- toestelraam hoogte 53 mm (maximum 16 mechanismen 22,5 x 45 mm)

4/10/2018