## Vierkante aansluitdozen met markeerrand, in roestvast staal,
voor maximaal 4 mechanismen 22,5 x 45 mm.
Nat onderhouden vloeren

De nivelleercassette en het blinddeksel moeten vervaardigd zijn uit roestvast staal. 
De cassette moet opstaande boorden hebben die een markeerrand vormen. De nivelleercassette moet in de vier hoeken voorzien zijn van een nivelleervoet.
Er moet gekozen kunnen worden voor een inlegdiepte voor de vloerbekleding van 12 of 22 mm.
De levering voorziet eveneens in een rubber (tussen de cassette en het deksel) die zorgt voor de waterdichtheid en die het stapgeluid dempt.
De maximale belasting van de aansluitdoos is 2 kN.

Afmetingen RVS nivelleercassettes met blinddeksel (keuze maken):

- vierkante set 160 x 160 mm, inlegdiepte 12 mm

- vierkante set 160 x 160 mm, inlegdiepte 22 mm

Om de aansluitdoos uit te kunnen rusten met 1 toestelbeker voor stopcontacten en/of multimedia-aansluitingen moet deze worden voorzien van een montageset met rasters.

Montageset (keuze maken):

- montageset, hoogte 50 mm, breedte 98 mm, 2 rijen rasters (maximum 4 mechanismen 22,5 x 45 mm)

- montageset, hoogte 83,4 mm, breedte 98 mm, 2 rijen rasters (maximum 4 mechanismen 22,5 x 45 mm)

3/10/2018