## Vierkante aansluitdozen met markeerrand, in roestvast staal,
voor maximaal 4 mechanismen 22,5 x 45 mm.
Nat onderhouden vloeren

De nivelleercassette en het deksel met centrale uitlaat moeten vervaardigd zijn uit roestvast staal. 
De cassette moet opstaande boorden hebben die een markeerrand vormen. De nivelleercassette moet in de vier hoeken voorzien zijn van een nivelleervoet.
De centrale uitlaat moet afgesloten zijn met een schroefdeksel .
vervaardigd uit aluminium. Er moeten van hetzelfde fabricaat cilinders, voor verhoogde kabeluitlaat, leverbaar zijn.
Een deksel moet opgevuld zijn met een gestraalde roestvast stalen plaat.
De levering voorziet eveneens in een rubber (tussen de cassette en het deksel) die zorgt voor de waterdichtheid en die het stapgeluid dempt. De maximale belasting van de aansluitdoos is 20 kN.

Afmetingen RVS nivelleercassettes met deksel met centrale uitlaat:

- vierkante set 160 x 160 mm, opgevuld met RVS

Om de aansluitdoos uit te kunnen rusten met 1 toestelbeker voor stopcontacten en/of multimedia-aansluitingen moet deze worden voorzien van een montageset met rasters.

Montageset of toestelraam (keuze maken):

- montageset, hoogte 50 mm, breedte 98 mm, 2 rijen rasters (maximum 4 mechanismen 22,5 x 45 mm)

- montageset, hoogte 83,4 mm, breedte 98 mm, 2 rijen rasters (maximum 4 mechanismen 22,5 x 45 mm)

3/10/2018