## Rechthoekige trekdozen met markeerrand, in roestvast staal.
Droog onderhouden vloeren

De nivelleercassette en het blinddeksel moeten vervaardigd zijn uit roestvast staal. De cassette moet opstaande boorden hebben die een markeerrand vormen. De nivelleercassette moet in de vier hoeken voorzien zijn van een nivelleervoet.
Er moet kunnen gekozen worden voor een inlegdiepte voor de vloerbekleding van 12 of 22 mm.
De levering voorziet eveneens in een rubber (tussen de cassette en het deksel) die het stapgeluid dempt.
De maximale belasting van de trekdoos is 1,5 kN.

Afmetingen RVS nivelleercassettes met blinddeksel (keuze maken):

- rechthoekige set 184 x 258 mm, inlegdiepte 12 mm

- rechthoekige set 184 x 258 mm, inlegdiepte 22 mm

3/10/2018