952510 DG M TNS 275

Parasurtension multipolaire pour des systèmes photovoltaïques.

- Parasurtension de Type 2 selon EN 61643-11

- Peu sensible aux défaillances en cas de défaut d’isolation dans le circuit générateur

- Grâce au montage en Y de 3 varistances à haute puissance

- Embase avec modules de protection enfichées

- Remplacement simple des modules par bouton de déverrouillage résistant aux vibrations

- Tension PV de régime permanent maximale UOC STC <= 1000 V DC

- Courant nominal de décharge: 12,5 kA

- Surveillance Thermo-Dynamic-Control

- Indicateur de fonction et de défaut

- Codification claire des modules de protection

- Bornes de raccordement multifonctionnelles pour conducteurs et peignes de répartition

- Appareil pour montage sur rail de 35 mm selon DIN 43880, 3 modules

- Contact de télésignalisation en cas de défaut d’un des moldules de protection: sec inverseur

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type : DG M TNS 275

Référence : 952 510

12/07/2017