952515 DG M TNS 275 FM

Parasurtension multipolaire pour des systèmes photovoltaïques avec contact pour télésignalisation de l’état de fonctionnement

- Parasurtension de Type 2 selon EN 61643-11

- Peu sensible aux défaillances en cas de défaut d’isolation dans le circuit générateur

- Grâce au montage en Y de 3 varistances à haute puissance

- Embase avec modules de protection enfichées

- Remplacement simple des modules par bouton de déverrouillage résistant aux vibrations

- Tension PV de régime permanent maximale UOC STC <= 1000 V DC

- Courant nominal de décharge: 12,5 Ka

- Surveillance Thermo-Dynamic-Control

- Indicateur de fonction et de défaut

- Codification claire des modules de protection

- Bornes de raccordement multifonctionnelles pour conducteurs et peignes de répartition

- Appareil pour montage sur rail de 35 mm selon DIN 43880, 3 modules

- Contact de télésignalisation en cas de défaut d’un des modules de protection: sec inverseur

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type : DG M TNS 275 FM

Référence : 952 515

12/07/2017