## Gaine murale PK 160X65 D en matière synthétique blanche

La gaine murale est fabriquée en PVC blanc RAL 9003. Elle est pourvue d’une paroi double avec des cavités qui garantissent une grande rigidité.
La gaine murale a une hauteur de 160 mm et une profondeur de 65 mm et est pourvue de deux ouvertures pour un couvercle de 45 mm. Entre les deux compartiments, la séparation fixe doit être pourvue de perforations. 
La longueur de la base et du couvercle est de 2000 mm et les deux doivent être munis d’un feuil de protection facile à enlever.
Le couvercle en forme U doit avoir deux rebords relevés avec une cannelure afin de pouvoir se verrouiller dans la base, en haut et en bas.
Le dos de la gaine murale doit être pourvu de perforations pour faciliter le montage au mur.
Les angles intérieurs et extérieurs, les pièces en T et les angles plats s’encliquettent facilement après la pose des câbles. Des accouplements, des fermetures et des plaques de finition sont disponibles.
La gaine murale convient aux mécanismes modulaires 45x45 mm qui s’encliquettent directement dans l’ouverture du couvercle de façon de rendre les boîtes d’appareillage superflues.

21/06/2018