## Gaine murale PK 210X70 D en matière synthétique blanche

La gaine murale doit être fabriquée en PVC blanc RAL 9003. Elle doit avoir une paroi double avec des cavités qui garantissent une grande rigidité.
La gaine murale a une hauteur de 210 mm et une profondeur de 70 mm et une ouverture pour un couvercle de 45 mm et une ouverture pour couvercle de 80 mm.
Le couvercle en forme U de 45 mm doit avoir deux rebords relevés avec une cannelure afin de pouvoir se verrouiller dans la base, en haut et en bas. 
Le couvercle de 80 mm doit avoir deux parois avec des cavités, tout comme la base.
Pour un passage facile des câbles, il y a des perforations dans la séparation fixe entre les deux compartiments.
La longueur de la base et les couvercles est de 2000 mm et les deux doivent être munis d’un feuil de protection, facile à enlever.
Le dos de la gaine murale doit être pourvu de perforations pour faciliter le montage au mur.
Les angles intérieurs et extérieurs, les pièces en T et les angles plats s’encliquettent facilement après la pose des câbles. Des accouplements, des fermetures et des plaques de finition sont disponibles.
La gaine murale convient aux mécanismes modulaires 45x45 mm qui s’encliquettent directement dans l’ouverture du couvercle 45 mm de façon à rendre les boîtes d’appareillage superflues.
La gaine murale convient à encastrer du matériel électrique standard avec anneau dans le compartiment avec une ouverture de 80 mm. Des boîtes d’appareillage et des adaptateurs sont disponibles.

Option : Dans le compartiment avec couvercle à charnière, un canal de cloisonnement en métal avec couvercle est placé afin d’obtenir une séparation électromagnétique entre le câblage de données et d’énergie.

21/06/2018